Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет «Систем управления и робототехники»

ОТЧЕТ

О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №11

По дисциплине «Адаптивное и робастное управление»

на тему:

«АДАПТИВНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВНЕШНЕГО ВОЗМУЩЕНИЯ»

Вариант №21.

Студенты:

Дьячихин Данила Никитич, R3480

Румянцев Алексей Александрович, R3441

Проверил:

Парамонов Алексей Владимирович,

ФСУиР, Ведущий научный сотрудник, Доцент

г. Санкт-Петербург

2025

Оглавление

ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3

ХОД РАБОТЫ	5

ВЫВОДЫ	9

# ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение принципа адаптивной компенсации возмущения на примере решения задачи стабилизации многомерного линейного объекта.

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим задачу компенсации внешнего возмущения, действующего на объект

x=Ax+bu+df,  x0 #11.1

y=Cx,

где x∈Rn  измеряемый вектор состояния, u, y  измеряемые вход и выход объекта, A, b, C, d  известные матрицы соответствующих размерностей, f  неизмеряемое мультисинусоидальное возмущение с априори неизвестными амплитудами, частотами и фазами гармоник. Предполагается, что f моделируется с помощью автономного генератора

fr+lr-1fr-1+lr-2fr-2+…+l0f=0 #10.2

однородного дифференциального уравнения с неизвестными начальными условиями и неизвестными коэффициентами. Корни характеристического полинома модели (10.2) являются чисто мнимыми и некратными.

Примем допущение, что сигналы u и f согласованы и b=d.

Цель задачи заключается в построении управления, компенсирующего неизвестное возмущение так, чтобы

limt→∞xt=0.  #11.2

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Решение задачи. Воспользуемся решением задачи параметризации сигнала возмущения, приведенном в работе №10. С помощью наблюдателя

ξf=η+Nx, #10.5

η=A0η+A0fN-NAx-Nbu, #10.6

f=θfTξf, #10.7

в котором матрица N находится из равенства Nb=b0f, представим объект (11.1) в следующей форме:

x=Ax+bu+θfTξf,  x0. #11.3

Далее, используя метод непосредственной компенсации, построим стабилизирующее управление в виде

u=-Kx-θfTξf, #11.4

где K  матрица линейных обратных стационарных связей такая, что матрица замкнутой системы AM=A-bK гурвицева и рассчитывается методом модального управления [4, 5], θf  вектор оценки θf.

Подставляя (11.4) в (11.3), получаем динамическую модель ошибок с измеряемым состоянием:

x=AMx+bθfTξf, #11.5

где θf=θfT-θfT   вектор параметрических ошибок. Структура модели (11.5) позволяет сформировать алгоритм адаптации вида (см. принцип построения алгоритма адаптации в работе №3)

θ=γξfbTPx,  θ0=0, #11.6

где P – симметричная положительно определенная матрица, являющаяся решением уравнения Ляпунова:

AMTP+PAM=-Q, #11.7

где Q – произвольно выбранная симметричная положительно определенная матрица.

Свойства алгоритма адаптации (11.6) аналогичны свойствам алгоритма (3.13).

# ХОД РАБОТЫ

Дано по варианту:

| Вар. | Матрица A | Матрица b | Время переходного процесса, tп | Максимальное перерегулирование σ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1011 | 35 | 1.5 c | 0 |

Проверим объект (11.1) на предмет управляемости:

Для этого воспользуемся критерием Калмана для управляемости

U=b Ab

rank U=n

rank U=rank 3358=2=n.

Система является полностью управляемой.

Требуется построить матрицу линейных обратных стационарных связей K с помощью метода модального управления. Матрица K может быть найдена как

K=HM-1,

где H  матрица, выбранная из условия полной наблюдаемости пары (Aж, H), M находится из решения уравнения Сильвестра:

AM-MAж=bH.

Матрица Aж определяет желаемое качество поведения системы при отсутствии возмущения, представляется, как правило, в каноническом управляемом базисе и составляется из коэффициентов стандартного полинома (например, Ньютона или Баттерворта):

Aж=010⋯0001⋯0⋮⋮⋮⋱⋮000⋯0-ω0n-C1ω0n-1-C2ω0n-2⋯-Cn-1ω0,

где Ci, i=1,n-1  коэффициенты стандартного полинома, выбираемые на основе максимального перерегулирования, ω0  среднегеометрический корень, рассчитываемый как

ω0=tп*tп,

где tп  желаемое время переходного процесса, задаваемое в Таблице 11.1,

tп*  нормированное время переходного процесса.

В случае нулевого перерегулирования целесообразно обратиться к коэффициентам бинома Ньютона второго порядка:

ω0=tп*tп=4.81.5=3.2

-ω02=-10.24

-C1ω01=-2*3.2=-6.4

На основе данных, приведенных в Таблице 10.1:

ft=20sint,  kf1=8,  kf0=16.

построим наблюдатель вектора состояния модели возмущения ξf (10.5), (10.6).

На основании вышесказанного получаем следующие параметры для запуска схемы моделирования:

Листинг 1 - Параметры запуска схемы моделирования

A=[1 0; 1 1]; b=[3; 5]; d=b; A0f=[0 1; -16 -8]; b0f=[0; 1]; N=b0f/d; Ad=[0 1; -10.24 -6.4]; H=[1 0]; M=lyap(A,-Ad,-b*H); K=H*inv(M); Am=A-b*K; Q=eye(2); P=lyap(Am',Q);

Построим схему:

Рисунок 1 - Схема моделирования

Листинг 2 - Код блока Matlab Function

function [u, theta_hat_dot] = fcn(x, ksi, theta_hat, b, P, K) gamma=10; u=-K*x-theta_hat'*ksi; theta_hat_dot=gamma*ksi*b'*P*x;

Выполним моделирование с различными γ=[10, 100]:

Рисунок 2 - Состояние системы с γ=10

Рисунок 3 - Управление при γ=10

Рисунок 4 - Состояние системы с γ=100

Рисунок 5 - Управление при γ=100

# ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы для полностью управляемой системы был синтезирован наблюдатель и компенсирующий регулятор, состоящий из модальной и адаптивной компоненты. Увеличение параметра γ напрямую повлияло на ускорение стабилизации состояния системы. График управления в данном случае визуально не изменился. Все сигналы были ограничены. Целевое условие было достигнуто.